# Связь ATtiny2313 и Atmega8 по SPI

.

Посмотрим схему модуля USI

Вообщем, очевидная разница хотя бы в том, что как аппаратного тактирования в модуле нет, так как там нет даже генератора, есть только модуль, управляющий тактированием.

В качестве генератора тактовых импульсов можно использовать нулевой таймер, либо применить подключенный по определённой ножке внешний осцилятор, либо, как мы с вами поступим, мы будем весь этот процесс проводить в цикле.

Также можно здесь настроить режим SPI с помощью определённого бита

Вообщем-то здесь мы видим, что процесс не сильно отличается от того же процесса на Atmega, единстенное нет ещё одного бита. Но это всё равно не отнимает у нас права пользоваться данной шиной для приёма и передачи, просто будут только 2 режима вместо 4.

А все регистры мы будем смотреть уже по мере написания кода.

Теперь схема в протеусе (нажмите на картинку для увеличения изображения)

Здесь стандартная схема на ATtiny и стандартная схема на ATmega с подключенными дисплеями. Единственное различие, что все информационные входы, отвечающие за интерфейс SPI между собою соединены следующим образом

ATTiny2313       ATmega8

MOSI                 MOSI

MISO                 MISO

USCK                SCK

PB4                   SS

Ну и ещё подключен виртуальный осциллограф, чтобы смотреть, как передаются биты.

Сначала создадим проект для ATtiny. Имя мы ему присвоим ATTINY_SPI.

Затем также создадим проект для Atmega8 и назовём его ATMEGA_SPI. Код для данного проекта использован будет из проекта урока 12. А библиотека для дисплея была взята с урока по часам, так как она там уже более дополненная. А код функции setpos в lcd.c был взят из проекта по подключению дисплея через переходник, так как дисплей мы подключили 4-строчный, чтобы у нас работали все 4 строки. Ну и допишем код для теста нижних строк в main()

setpos(2,1);

str_lcd("String 2");

setpos(4,2);

str_lcd("String 3");

setpos(6,3);

str_lcd("String 4");

Соберём коды обоих проектов и посмотрим в протеусе, у нас должны работать оба дисплея

Пока начнём писать код в проекте ATTINY_SPI.

Первым делом добавим переменную в функции main() для того, чтобы где-то хранить наш байт

int main(void)

{

unsigned char n=0;//переменная для случайного числа

Начнём писать теперь функцию для инициализации шины SPI. Мы её не будем называть USI, а будем использовать стандартное привычное название

//—————————————-

void SPI_init(void)

{

DDRB|=((1<<PORTB4)|(1<<PORTB6)|(1<<PORTB7));//Ножки USI на выход

DDRB&=~(1<<PORTB5);//Ножка DI на выход

PORTB&=~((1<<PORTB4)|(1<<PORTB6)|(1<<PORTB7));//Ножки USI в низкий уровень

}

//—————————————-

Из кода функции и комментариев мы видим, что для инициализации шины мы не используем вообще никакие регистры, кроме регистров портов общего назначения, настроив в них определённые направления и значения.

Вызовем данную функцию в main()

LCD_ini(); //Инициализируем дисплей

SPI_init(); //Инициализируем шину

Также для красоты между выводом строк, а также в бесконечный цикл вставим небольшие задержки

str_lcd("Hello World!");

_delay_ms(1000);

setpos(2,1);

str_lcd("String 2");

_delay_ms(1000);

while(1)

{

_delay_ms(1000);

Передавать мы будем случайное число, поэтому сгенерируем его в бесконечном цикле, используя функцию rand(), предварительно очистив дисплей и установив указатель на начало координат

while(1)

{

clearlcd();

setpos(0,0);

n= (unsigned char) rand() % 256;

_delay_ms(1000);

То есть у нас будет генерироваться случайное число от 0 до 255, что с успехом влезет в передаваемый байт.

Создадим функцию для передачи байта в SPI над функцией main(), чтобы не писать прототип

//—————————————-

void SPI_SendByte(char byte)

{

}

//—————————————-

Теперь идём в даташит и смотрим, куда же мы должны положить байт для передачи по SPI или USI. Оказывается для этого есть вот такой регистр

Ну и давайте туда и положим байт

void SPI_SendByte(char byte)

{

USIDR = byte; //данные в регистр

Теперь нам нужно как то заставить контроллер начать передавать данные

Для этого есть вот такой статусный регистр

А в данном регистре есть байт USIOIF, который является флагом начала передачи, не взирая на то, что регистр статусный

Поэтому напишем следующий код в нашу функцию

USIDR = byte; //данные в регистр

USISR |= (1<<USIOIF);//установим флаг начала передачи

Только данное действие не начнёт само собой передавать данные, так как нет тактирования. Здесь будет условный цикл

while(!(USISR & (1<<USIOIF)))

{

}

В данном цикле мы будем отслеживать сброс в ноль того же бита в том же регистре.

Теперь самое интересное – тело данного цикла. Тут не всё так просто.

Нужно будет немного ознакомиться со следующим регистром

Это уже полноправный регистр управления. В нём существуют следующие биты

USISIE (Start Condition Interrupt Enable) – бит разрешения прерываний.

USIOIE (Counter Overflow Interrupt Enable) – флаг для прерываний по переполнению счётчика.

USIWM1..0: (Wire Mode) – биты режима. За счёт того, что этих бита два, то мы можем включить один из четырёх режимов:

То есть так как шина USI она универсальная, может выступать не только как SPI, а и как I2C, но нас будет интересовать именно двухпроводной SPI, поэтому мы выберем режим второй, то есть включать будем бит USIWM0.

USICS1..0 (Clock Source Select) – биты установки варианта тактирования шины. Работают совместно со следующим битом.

USICLK (Clock Strobe) – бит стробирования регистра сдвига.

Вот таблица вариантов трёх вышеуказанных битов

Нас будет интересовать вариант шестой – программное тактирование и программное управление регистром сдвига.

USITC (Toggle Clock Port Pin) – бит переключения порта. В случае если контроллер является ведущим устройством, то включается в 1.

Таким образом, в нашей функции мы установим следующие биты управляющего регистра

while(!(USISR & (1<<USIOIF)))

{

USICR |= ((1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC));//постепенно передаем байт

Так как у нас всё происходит в цикле, то для обеспечения не слишком большой частоты нам нужно будет установить задержку

USICR |= ((1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC));//постепенно передаем байт

_delay_us(10);

}

Может быть ATmega примет и с большей скоростью и задержка нам будет не нужна, но, во-первых, мы тогда очень сильно загрузим контроллер, а также нам тяжело будет с такой скоростью отследить процесс в протеусе на нашем виртуально осциллографе.

Вернёмся в бесконечный цикл и вызовем нашу новую функцию для того, чтобы передать байт ведомому устройству

n= (unsigned char) rand() % 256;

SPI_SendByte(n);

Затем нам нужно будет отобразить наш отправляемый байт на дисплее, для этого преобразуем его сначала в строку. Для этого кроме функции sprinf существует функция itoa.

SPI_SendByte(n);

itoa(n,str,10);

Первым входным аргументом в данной функции является преобразовываемая целочисленная величина, вторым – указатель на строку, а третьим – система исчисления. Так как мы будем выводить показания в десятичном виде, то у нас будет 10.

Затем мы этот байт непосредственно отобразим на дисплее

itoa(n,str,10);

str_lcd(str);

Соберём код и запустим его в протеусе. Посмотрим сначала отображение на дисплее

Байты нормально отображаются.

Теперь смотрим на осциллограмму и видим, что там также всё нормально

Посмотрим как именно передаётся байт. Зелёная осциллограмма показывает тактовые импульсы, а розовая – непосредственно шину передачи байта. Я дождался, когда будет байт попроще. У нас значение 5, если перевести в двоичный формат, то это 00000101. Так оно и есть на осциллограмме. Когда идут первые пять тактовых импульса, то шина передачи у нас находится в нуле, как только пятый импульс у нас заканчивается, то по его спадающему фронту у нас устанавливается шина передачи в единицу, чтобы во время возрастающего фронта шестого импулься она в этой единице находилась, так оно и есть. Затем по спаду шестого импульса шина передачи сбрасывается в ноль, а по спаду седьмого импульса, она поднимается.

Вообщем, я думаю теперь нам стал более понятен протокол передачи данных по шине SPI.

Теперь посмотрим все соединения на макетной плате, касающиеся контроллера ATtiny2313

Всё у нас практически как в прошлом занятии, только мы ещё можем наблюдать, что у нас от платы куда-то отходят четыре провода. Это не что иное, как провода шины SPI для соединеия с другим контроллером, и также общий провод. Общие провода должны быть соединены. Хотя, возможно, будет работать и без этого, так как у нас шина USB подключена к программаторам от одного ПК. А вообще будет не так-то это всё просто, так как avrdude не будет знать, какой именно контроллер ей прошивать.

Попробуем прошить наш контроллер. Но прежде чем это делать, мы выберем в avrdude проект, считаем конфигурационные биты. Но главное не в этом. Ещё немаловажная информация! Перейдём на вкладку с фьюзами, считаем их и снимем вот этот вот бит, иначе у нас будет слишком маленькая скрость

Всё-таки он для 8 МГц не нужен, мы зря его установили на прошлом занятии.

Прошьём контроллер, и посмотрим

У нас всё нормально работает, только работу шины SPI мы сейчас не оценим, так как нам это отследить негде. Мы ещё не подключали другой контроллер, а настоящего осциллографа у меня, к сожалению нет, также нет даже логического анализатора. Возможно, в недалёком будущем всё это будет. Но пока вот так. Мы только видим, что переданные байты отображаются у нас на дисплее. А другим контроллером, а также дружбой между первым и вторым контроллером мы займёмся уже в следующей части нашего такого вот интересного занятия.

Теперь начнём работать с контроллером ATmega8, чтобы он сумел данные, посланные ему, принять. Данные мы уже принимали, но с той разницей, что контроллер наш был ведомым, теперь он уже будет ведущим, что конечно внесёт определённые коррективы в написание исходного кода.

Откроем проект и добавим функцию инициализации выше функции main(), в имя которой мы ещё добавим определённый суффикс, чтобы было видно что мы подключаем устройство как ведомое (Slave)

//—————————————-

void SPI_init_SL(void)

{

}

//—————————————-

Сначала в теле данной функции мы инициализируем задействованные ножки портов

void SPI_init_SL(void)

{

DDRB |= (1<<PORTB4);//ножки SPI на выход

DDRB &= ~((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));//ножки SPI на вход

Как мы видим, что теперь большинство ножек у нас настраивается на вход, что и логично, у нас же ведомый контроллер, поэтому на выход мы включаем только ножку MISO.

Теперь включим шину, настроив управляющий регистр

DDRB &= ~((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));//ножки SPI на вход

SPCR = ((1<<SPE)|(1<<SPIE));//включим шину, включим прерывания

}

Мы видим, что у нас почти ничего не изменилось по сравнению с прошлыми проектами. Единственное отличие в том, что мы не включаем в единицу, бит устанавливающий устройство ведущим.

Теперь вопрос, где нам вообще ловить этот пришедший байт. Можно конечно где-то его долго ждать, но мы так поступать не будем, для того мы и включили прерывания.

По прерываниям от шины SPI мы используем вот такой вот вектор

Добавим обработчик прерывания над функцией main()

//—————————————-

ISR(SPI_STC_vect)//прерывание SPI прием байта

{

}

//—————————————-

Добавим переменную и занесём в неё байт из регистра

ISR(SPI_STC_vect)//прерывание SPI прием байта

{

unsigned char n;

n = SPDR;

То есть данное прерывание у нас произойдёт тогда, когда ATmega8 закончит полностью приём байта, а вернее не приём а обмен байтами, у нас же всё идёт по кругу.

И затем аналогично тому, как мы делали на ATTiny, мы данный принятый байт преобразуем в строку и отобразим на дисплее, не забывая его перед этим очистить

n = SPDR;

clearlcd();//очистим дисплей

setpos(0,0);

itoa(n,str,10);

str_lcd(str);

SPDR = n;

}

Объявление переменной str мы из функции main() перенесём вверх и сделаем её глобальной, немного добавив количество элементов

#include "main.h"

//—————————————-

char str[10];

Также функцию инициализации шины SPI мы должны вызвать в main(), а также включить глобальные прерывания

LCD_ini(); //»нициализируем дисплей

SPI_init_SL();//инициализируем SPI

sei();

Ну, в принципе можно проверить наш код на деле.

Соберём наш код и запустим его в протеусе

Всё у нас хорошо передаётся и принимается.

Прежде чем нам полюбоваться, как это всё происходит на практике, давайте посмотрим нашу конструкцию

Всё у нас соединено, единственное то, что шину питания и общий провод я пока не подсоединял от одного контроллера к другому. Для начала их нужно будет прошить. Делается это потому, чтобы код прошивки не залился один и тот же сразу в два контроллера, так как у нас соединение происходит по SPI, а прошивка у нас именно по такому интерфейсу и происходит.

Сначала прошьём контроллер ATmega8

И, если мы сейчас посмотрим, на дисплей, то он нам будет только отображать нашу инициализацию, так как код отображения принятых байтов у нас расположен в обработчике прерывания, а нам никто ничего не посылает и прерывания, соответственно, никакие не будет происходить.

Так как другой контроллер у нас уже прошит, то мы не будем в него подключать программатор, а просто подведём от отладочной платы с ATmega к нему плюс и общий провод

Воткнём программатор в разъём любого контроллера, чтобы у нас появилось питание для нашей схемы, и посмотрим результат нашей работы

Казалось бы, на этом можно и завершить, но мы ещё не пробовали принимать байты на ведущем контроллере, а также передавать с ведомого.

Давайте и этим заодно займёмся, благо контроллеры наши это делать позволяют. То есть обмен у нас пойдёт полнодуплесный и сдвиговые регистры наши будут работать на полную.

Сначала давайте, сделаем всё для контроллера ATtiny, раз уж у нас все равно программатор воткнут в его гнездо.

Первым делом по эстетическим соображением назовём и функцию передачи байтов по-другому, так как она будет работать в обе стороны, а также добавим ей возвращаемый тип

char SPI_ChangeByte(char byte)

И в конце тела данной функции вернём байт

return USIDR;

}

Добавим ещё одну переменную в main() для принимаемого байта

unsigned char n=0,m=0;//переменная для случайного числа

Также изменим имя и в вызове функции обмена в бесконечном цикле и добавим возврат значения

m = SPI_ChangeByte(n);

То есть здесь мы передадим n, а примем m.

Ну, и приблизительно таким же образом мы отобразим на дисплее ещё и принятый байт, а чтобы циферки между собой не соединились, мы спозиционируем перед этим курсор дисплея в другое место

str_lcd(str);

itoa(m,str,10);

setpos(0,1);

str_lcd(str);

Теперь перейдём к проекту с контроллером ATmega8 и подумаем, как же нам оттуда отправить байт.

Оказывается это сделать ещё проще. В обработчике прерывания в момент, когда принялся байт, то у нас регистр SPDR очищается. Поэтому давайте мы в него обратно запишем значение нашей переменной n

str_lcd(str);

SPDR = n;

}

И записанный в SPDR байт в следующем цикле обмена байтами в регистре уйдёт обратно в контроллер ATtiny2313.

Соберём сначала наши оба проекта.

Посмотрим результат в протеусе

Мы видим, что всё у нас отлично передаётся, также на другой ножке на осциллограмме появилась передача байтов.

Теперь нам нужно проверить всё на практической схеме.

Опять разъединим межконтроллерное питание и прошьём сначала контроллер ATtiny2313, затем, не соединяя питание, переключим разъём программатора в отладочную плату с контроллером ATmega8 и прошьём его. Затем отключим общее питание, соединим провод питания и общий провод между обеими схемами, подадим общее питание и посмотрим результат

КОД ДЛЯ ПРОТЕУСА И АТМЕЛ СТУДИО

ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ

КОД ДЛЯ ATMEGA 8

#include "main.h"

//----------------------------------------

char str[10];

//----------------------------------------

void port_ini(void)

{

PORTD=0x00;

DDRD=0xFF;

}

//----------------------------------------

void SPI_init_SL(void)

{

DDRB |= (1<<PORTB4);//ножки SPI на выход

DDRB &= ~((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));//ножки SPI на вход

SPCR = ((1<<SPE)|(1<<SPIE));//включим шину, включим прерывания

}

//----------------------------------------

ISR(SPI_STC_vect)//прерывание SPI прием байта

{

unsigned char n;

n = SPDR;

clearlcd();//очистим дисплей

setpos(0,0);

itoa(n,str,10);

str_lcd(str);

SPDR = n;

}

//----------------------------------------

int main(void)

{

port_ini(); //»нициализируем порты

LCD_ini();  //»нициализируем дисплей

SPI_init_SL();//инициализируем SPI

sei();

clearlcd();//очистим дисплей

setpos(0,0);

str_lcd("Hello World!");

setpos(2,1);

str_lcd("String 2");

setpos(4,2);

str_lcd("String 3");

setpos(6,3);

str_lcd("String 4");

while(1)

{

}

}

#include "lcd.h"

//----------------------------------------

void sendhalfbyte(unsigned char c)

{

c<<=4;

e1; //включаем линию Е

_delay_us(50);

PORTD&=0b00001111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем

PORTD|=c;

e0; //выключаем линию Е

_delay_us(50);

}

//----------------------------------------

void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)

{

if (mode==0) rs0;

else         rs1;

unsigned char hc=0;

hc=c>>4;

sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);

}

//----------------------------------------

void sendcharlcd(unsigned char c)

{

sendbyte(c,1);

}

//----------------------------------------

void setpos(unsigned char x, unsigned y)

{

switch(y)

{

case 0:

sendbyte(x|0x80,0);

break;

case 1:

sendbyte((0x40+x)|0x80,0);

break;

case 2:

sendbyte((0x14+x)|0x80,0);

break;

case 3:

sendbyte((0x54+x)|0x80,0);

break;

}

}

//----------------------------------------

void LCD_ini(void)

{

_delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(4);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_us(100);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(1);

sendhalfbyte(0b00000010);

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не включаем (C=0, B=0)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево

_delay_ms(1);

}

//----------------------------------------

void clearlcd(void)

{

sendbyte(0b00000001, 0);

_delay_us(1500);

}

//----------------------------------------

void str_lcd (char str1[])

{

wchar_t n;

for(n=0;str1[n]!='\0';n++)

sendcharlcd(str1[n]);

}

//----------------------------------------

КОД ДЛЯ ATTINY

#include "main.h"

//----------------------------------------

void port_ini(void)

{

PORTD=0x00;

DDRD=0xFF;

}

//----------------------------------------

void SPI_init(void)

{

DDRB|=((1<<PORTB4)|(1<<PORTB6)|(1<<PORTB7));//Ножки USI на выход

DDRB&=~(1<<PORTB5);//Ножка DI на выход

PORTB&=~((1<<PORTB4)|(1<<PORTB6)|(1<<PORTB7));//Ножки USI в низкий уровень

}

//----------------------------------------

char SPI_ChangeByte(char byte)

{

USIDR = byte; //данные в регистр

USISR |= (1<<USIOIF);//установим флаг начала передачи

while(!(USISR & (1<<USIOIF)))

{

USICR |= ((1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC));//постепенно передаем байт

_delay_us(10);

}

return USIDR;

}

//----------------------------------------

int main(void)

{

char str[4];

unsigned char n=0,m=0;//переменная для случайного числа

port_ini(); //Инициализируем порты

LCD_ini();  //Инициализируем дисплей

SPI_init(); //Инициализируем шину

clearlcd();

setpos(0,0);

str_lcd("Hello World!");

_delay_ms(1000);

setpos(2,1);

str_lcd("String 2");

_delay_ms(1000);

while(1)

{

clearlcd();

setpos(0,0);

n= (unsigned char) rand() % 256;

//n = 0b10101010;

m = SPI_ChangeByte(n);

itoa(n,str,10);

str_lcd(str);

itoa(m,str,10);

setpos(0,1);

str_lcd(str);

_delay_ms(1000);

}

}

#include "lcd.h"

//----------------------------------------

void sendhalfbyte(unsigned char c)

{

c<<=3;

e1; //включаем линию Е

_delay_us(50);

PORTD&=0b10000111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем

PORTD|=c;

e0; //выключаем линию Е

_delay_us(50);

}

//----------------------------------------

void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)

{

if (mode==0) rs0;

else         rs1;

unsigned char hc=0;

hc=c>>4;

sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);

}

//----------------------------------------

void sendcharlcd(unsigned char c)

{

sendbyte(c,1);

}

//----------------------------------------

void setpos(unsigned char x, unsigned y)

{

char adress;

adress=(0x40*y+x)|0b10000000;

sendbyte(adress, 0);

}

//----------------------------------------

void LCD_ini(void)

{

_delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(4);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_us(100);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(1);

sendhalfbyte(0b00000010);

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не включаем (C=0, B=0)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево

_delay_ms(1);

}

//----------------------------------------

void clearlcd(void)

{

sendbyte(0b00000001, 0);

_delay_us(1500);

}

//----------------------------------------

void str_lcd (char str1[])

{

wchar_t n;

for(n=0;str1[n]!='\0';n++)

sendcharlcd(str1[n]);

}

//----------------------------------------