- Модуль LCD 16×2 .Продолжаем работать с кнопками

На прошлом занятии мы научились работать с кнопками модуля дисплея LCD 16×2 и написали некоторую реакцию на кнопки.

Сегодня же мы постараемся улучшить данный алгоритм работы и написать код реакции на события изменения состояния кнопок с тем учётом, чтобы, во-первых, состояние кнопок отслеживалось в процессах, не мешающим выполнению основного кода, а во-вторых, чтобы мы могли в данных процессах отследить не только состояние кнопок, а ещё и изменение состояния кнопок, то есть процесс отжатия или нажатия кнопки. Причём, как правило, мы все наблюдаем, что реакция всегда происходит не на нажатие кнопки, а именно на отжатие. И данный алгоритм не только звучит тяжело, но и собственно код также не обещает быть лёгким. Поэтому данную поставленную задачу мы будем решать поэтапно.

Во-первых, конечно, нам необходим будет проект. Так же, как и в прошлом занятии, мы создадим новый проект, выбрав контроллер Atmega8a, и назовём его LCDBUTTONMODE. Скопируем файлы main.h, lcd.c, lcd.h, adc.c, и adc.h в папку с проектом туда, где лежит файл main.c. Также данные файлы подключим к дереву проекта таким же образом, как и в прошлом занятии. Создадим ещё два новых файла button.c и button.h. Удалим полностью содержимое файла main.c и скопируем туда содержимое одноимённого файла из предыдущего проекта LCDBUTTON.

Подключим файл button.h в main.h и в button.c

#include "button.h"

Попробуем собрать код. Скопируем, переименуем в имя проекта из предыдущего проекта также файл для протеуса и запустим его. Исправим там путь до прошивки и изменим немного настройки в плане использования кварцевого резонатора на 16 МГц

Также добавим в схему собственно сам резонатор

Если всё нормально собралось и запустилось, то пишем код дальше. Соответственно лучшего решения для отвязывания задачи от выполнения основного алгоритма кода, чем использование таймеров, я не нашёл, поэтому мы и воспользуемся таймером. Таймер возьмём самый простой – нулевой, так как вдруг первый потребуется для более серьёзных задач, чем обработка нажатий и отжатий кнопок. Подключим файл main.h в файле button.h

#define BUTTON_H_

#include "main.h"

#endif /* BUTTON_H_ */

Добавим код для таймера в файл button.c

#include "button.h"

//—————————————

void init_button_timer(void)

{

TIMSK |= (1<<TOIE0);        //устанавливаем бит разрешения прерывания 0-ого счетчика по переполнению

TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00); // устанавливаем предделитель 64

//тем самым получаем — частота тактирования / предделитель / 256 = 16000000/64/256 = 976,5625 (около милисекунды)

//делим на 256, так как таймер нулевой всегда считает от 0x00 до 0xFF и это не регулируется никак

}

//—————————————

ISR (TIMER0_OVF_vect)

{

}

Для хранения состояния кнопок в файле button.h создадим массив для хранения статусов кнопок

#include "main.h"

//——————————————-

unsigned char button_state[5];

//——————————————-

Там же создадим макросы для кнопок

unsigned char button_state[5];

//——————————————-

#define Button_Right 0x00

#define Button_Up 0x01

#define Button_Down 0x02

#define Button_Left 0x03

#define Button_Select 0x04

//——————————————-

И ещё создадим макросы для состояния кнопок. В макроподстановках используем разные биты.

#define Button_Select 0x04

//——————————————-

#define ST_PRESSED 0b00000001        //кнопка нажата

#define ST_UNPRESSED 0b00000010 //кнопка отжата

#define ST_ERROR 0b00000100     //не удалось считать статус

#define ST_PRESSURE 0b00001000   //процесс нажатия кнопки

#define ST_UNPRESSURE 0b00010000 //процесс отжатия кнопки

#define ST_LOCKED 0b00100000        //кнопка недоступна

//——————————————-

Попробуем собрать код, а также запустить прошивку в протеусе. Всё у нас работает, то есть мы своим кодом ничего не запортилось.

Дальнейший код реализации задуманных режимов мы продолжим писать в следующей части урока.

Модуль LCD 16×2 .Продолжаем работать с кнопками

В первой части занятия мы настроили проект, также содали проект для протеуса, настроили таймер и добавили некоторые макроподстановки для хранения определённых статусов.

Сегодня же мы продолжим начатое дело.

Начнём писать работу кнопок.

В файле реализации функций библиотеки button.c создадим функцию для определения текущего статуса кнопки

//—————————————

unsigned char Read_Button_Press(unsigned char b)

{

switch(b)

{

case Button_Right:

if(adc_value<25)                                                return ST_PRESSED;

else        return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Up:

if((adc_value>25)&&(adc_value<65))                return ST_PRESSED;

else        return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Down:

if((adc_value>65)&&(adc_value<115))                return ST_PRESSED;

else        return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Left:

if((adc_value>115)&&(adc_value<180))        return ST_PRESSED;

else        return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Select:

if((adc_value>180)&&(adc_value<230))        return ST_PRESSED;

else        return ST_UNPRESSED;

break;

}

return ST_ERROR;

}

Добавим массив счётчиков в файле button.c

#include "button.h"

//—————————————

static unsigned char but_cnt[5]={0};

Массив счётчиков для каждой кнопки нам потребуется для устранения дребезга кнопок. Но именно такой счётчик нужен для каждой кнопки. По-другому нельзя. Я пробовал, получается каша и ничего не работает.

Теперь напишем функцию обработки состояния кнопки и установки окончательного статуса

//—————————————

void Read_Button_State (unsigned char b)

{

if ((button_state[b]&ST_LOCKED)!=0) return;

if(Read_Button_Press(b)==ST_UNPRESSED)

{

if (but_cnt[b]>0)

{

but_cnt[b]—;

}

else

{

if ((button_state[b]&ST_PRESSED)!=0)

{

button_state[b] |= ST_UNPRESSURE;

button_state[b] &= ~ST_PRESSED;

button_state[b] |= ST_UNPRESSED;

}

}

}

else

{

if (but_cnt[b]<5)

{

but_cnt[b]++;

}

else

{

if ((button_state[b]&ST_UNPRESSED)!=0)

{

button_state[b] |= ST_PRESSURE;

button_state[b] &= ~ST_UNPRESSED;

button_state[b] |= ST_PRESSED;

}

}

}

}

//——————————————

Чтобы данная функция виделась из функции-обработчика прерывания от таймера, прототип на неё добавим в файле button.c в начале кода

static unsigned char cnt=0, but_cnt[5]={0};

//—————————————

void Read_Button_State (unsigned char b);

Напишем функцию инициализации статусов кнопок

//——————————————

void Buttons_Ini(void)

{

unsigned char i;

//обнулим счётчики и сбросим статусы

for (i=0;i<5;i++)

{

button_state[i] = ST_UNPRESSED;

}

//запустим таймер

init_button_timer();

}

//——————————————

Напишем на неё прототип и вызовем в файле main.c  в главной функции main()

#define ST_LOCKED 0b00100000        //кнопка недоступна

//——————————————-

void Buttons_Ini(void);

//——————————————-

#endif /* BUTTON_H_ */

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ADC_Init(); //инициализируем АЦП

Buttons_Ini(); //инициализируем состояние кнопок

Соберём код и опять проверим данный код протеусе, что у нас по-прежнему всё нормально работает и что таймер ни как не мешает и не влияет на работоспособность нашего кода.

Дальнейшую работу с написанными нами функциями для обеспечения отслеживания всех статусов и изменения статусов кнопок мы продолжим в следующей части.

Часть 3

Модуль LCD 16×2 .Продолжаем работать с кнопками

В части 1 и части 2 занятия мы настроили проект, также содали проект для протеуса, настроили таймер и добавили некоторые макроподстановки для хранения определённых статусов, также написали ряд функций для обеспечения отслеживания данных статусов

Сегодня мы продолжим это дело и попытаемся уже реализовать в работающий процесс

Напишем код для определения статуса пока одной кнопки в функции-обработчике прерывания от таймера

ISR (TIMER0_OVF_vect)

{

Read_Button_State(Button_Right);

Read_Button_State(Button_Up);

Read_Button_State(Button_Down);

Read_Button_State(Button_Left);

Read_Button_State(Button_Select);

}

Напишем две функции для сброса и установки статуса кнопки

//——————————————

void ResetButtonState(unsigned char b, unsigned char st)

{

button_state[b]  &= ~st;

}

//——————————————

void SetButtonState(unsigned char b, unsigned char st)

{

button_state[b]  |= st;

}

//——————————————

void Buttons_Ini(void)

Добавим прототипы данных функций

void Buttons_Ini(void);

void ResetButtonState(unsigned char b, unsigned char st);

void SetButtonState(unsigned char b, unsigned char st);

//——————————————-

#endif /* BUTTON_H_ */

Теперь в бесконечном цикле удалим часть старого кода попытаемся определить статус одной кнопки и среагируем на него, также не забываем про флаги. Можно убавить задержку

.

while(1)

{

setpos(0,1);

if (button_state[Button_Right]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(Button_Right,ST_LOCKED);

str_lcd("RIGHT KEY ");

ResetButtonState(Button_Right,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(Button_Right,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(Button_Right,ST_LOCKED);

}

_delay_ms(50);

}

Скомпилируем код, проверим его пока в протеусе. Сообщение о кнопке должно появляться именно в момент отжатия кнопки.

Определим статус ещё одной кнопки и попробуем также в протеусе понажимать их по очереди

ResetButtonState(Button_Right,ST_LOCKED);

}

if (button_state[Button_Up]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(Button_Up,ST_LOCKED);

str_lcd("UP KEY    ");

ResetButtonState(Button_Up,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(Button_Up,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(Button_Up,ST_LOCKED);

}

Можно, в принципе, попробовать и на живом контроллере, вдруг не пойдёт. Если всё нормально, то добавим теперь обработчики недостающих трёх кнопок и проверим работу также и в протеусе и на настоящем дисплее и контроллере.

ResetButtonState(Button_Up,ST_LOCKED);

}

if (button_state[Button_Down]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(Button_Down,ST_LOCKED);

str_lcd("DOWN KEY  ");

ResetButtonState(Button_Down,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(Button_Down,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(Button_Down,ST_LOCKED);

}

if (button_state[Button_Left]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(Button_Left,ST_LOCKED);

str_lcd("LEFT KEY  ");

ResetButtonState(Button_Left,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(Button_Left,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(Button_Left,ST_LOCKED);

}

if (button_state[Button_Select]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(Button_Select,ST_LOCKED);

str_lcd("SELECT KEY");

ResetButtonState(Button_Select,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(Button_Select,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(Button_Select,ST_LOCKED);

}

Немного усовершенствуем наш код, а то как-то он устрашающе-громоздко смотрится. Создадим счётчик и массив из строк в функции main()

int main(void)

{

unsigned char i=0;

char str1[5][11] =

{

"RIGHT KEY ",

"UP KEY    ",

"DOWN KEY  ",

"LEFT KEY  ",

"SELECT KEY"

};

port_ini(); //инициализируем порты

Исправим код в бесконечном цикле

while(1)

{

setpos(0,1);

for (i=0;i<5;i++)

{

if (button_state[i]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(i,ST_LOCKED);

str_lcd(str1[i]);

ResetButtonState(i,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(i,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(i,ST_LOCKED);

}

}

_delay_ms(50);

}

Скомпилируем код прошьём контроллер и посмотрим результат. Если всё работает, то считаю цель занятия достигнутой.

ПРОГРАММНЫЙ КОД ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ

#include "button.h"

//-----------------------------------------

static unsigned char button_cnt[5]={0};

//-----------------------------------------

void Read_Button_State (unsigned char b);

//-----------------------------------------

void init_button_timer(void)

{

TIMSK |= (1<<TOIE0);	//устанавливаем бит разрешения прерывания 0-ого счетчика по переполнению

TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00); // устанавливаем предделитель 64

//тем самым получаем - частота тактирования / предделитель / 256 = 976,5625 (около милисекунды)

//делим на 256, так как таймер нулевой всегда считает от 0x00 до 0xFF и это не регулируется никак

}

//-----------------------------------------

ISR (TIMER0_OVF_vect)

{

Read_Button_State(Button_Right);

Read_Button_State(Button_Up);

Read_Button_State(Button_Down);

Read_Button_State(Button_Left);

Read_Button_State(Button_Select);

}

//-----------------------------------------

unsigned char Read_Button_Press (unsigned char b)

{

switch (b)

{

case Button_Right:

if(adc_value<25) return ST_PRESSED;

else return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Up:

if((adc_value>25)&&(adc_value<65)) return ST_PRESSED;

else return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Down:

if((adc_value>65)&&(adc_value<115)) return ST_PRESSED;

else return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Left:

if((adc_value>115)&&(adc_value<180)) return ST_PRESSED;

else return ST_UNPRESSED;

break;

case Button_Select:

if((adc_value>180)&&(adc_value<230)) return ST_PRESSED;

else return ST_UNPRESSED;

break;

}

return ST_ERROR;

}

//-----------------------------------------

void Read_Button_State (unsigned char b)

{

if ((button_state[b]&ST_LOCKED)!=0) return;

if (Read_Button_Press(b)==ST_UNPRESSED)

{

if (button_cnt[b]>0)

{

button_cnt[b]--;

}

else

{

if((button_state[b]&ST_PRESSED)!=0)

{

button_state[b] |= ST_UNPRESSURE;

button_state[b] &= ~ST_PRESSED;

button_state[b] |= ST_UNPRESSED;

}

}

}

else

{

if (button_cnt[b]<5)

{

button_cnt[b]++;

}

else

{

if((button_state[b]&ST_UNPRESSED)!=0)

{

button_state[b] |= ST_PRESSURE;

button_state[b] &= ~ST_UNPRESSED;

button_state[b] |= ST_PRESSED;

}

}

}

}

//-----------------------------------------

void ResetButtonState(unsigned char b, unsigned char st)

{

button_state[b]&=~st;

}

//-----------------------------------------

void SetButtonState(unsigned char b, unsigned char st)

{

button_state[b]|=st;

}

//-----------------------------------------

void Button_ini(void)

{

unsigned char i;

//сбросим статусы кнопок

for (i=0;i<5;i++)

{

button_state[i]=ST_UNPRESSED;

}

//запустим таймер

init_button_timer();

}

#include "lcd.h"

//----------------------------------------

void sendhalfbyte(unsigned char c)

{

c<<=4;

e1; //включаем линию Е

_delay_us(50);

PORTD&=0b00001111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем

PORTD|=c;

e0; //выключаем линию Е

_delay_us(50);

}

//----------------------------------------

void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)

{

if (mode==0) rs0;

else         rs1;

unsigned char hc=0;

hc=c>>4;

sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);

}

//----------------------------------------

void sendchar(unsigned char c)

{

sendbyte(c,1);

}

//----------------------------------------

void setpos(unsigned char x, unsigned y)

{

char adress;

adress=(0x40*y+x)|0b10000000;

sendbyte(adress, 0);

}

//----------------------------------------

void LCD_ini(void)

{

_delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(4);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_us(100);

sendhalfbyte(0b00000011);

_delay_ms(1);

sendhalfbyte(0b00000010);

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не включаем (C=0, B=0)

_delay_ms(1);

sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево

_delay_ms(1);

}

//----------------------------------------

void clearlcd()

{

sendbyte(0b00000001, 0);

_delay_us(1500);

}

//----------------------------------------

void str_lcd (char str1[])

{

wchar_t n;

for(n=0;str1[n]!='\0';n++)

sendchar(str1[n]);

}

//----------------------------------------

#include "main.h"

//----------------------------------------

void port_ini(void)

{

PORTD=0x00;

DDRD=0xFF;

}

//----------------------------------------

int main(void)

{

unsigned char i=0;

char str1[5][11]=

{

"RIGHT KEY \0",

"UP KEY    \0",

"DOWN KEY  \0",

"LEFT KEY  \0",

"SELECT KEY\0"

};

port_ini(); //инициализируем порты

LCD_ini();  //инициализируем дисплей

ADC_Init(); //инициализируем АЦП

Button_ini(); //инициализируем состояние кнопок

sei(); //включим глобальные прерывания

clearlcd(); //очистим дисплей

setpos(0,0);

str_lcd("Button Test");

while(1)

{

setpos(0,1);

for(i=0;i<5;i++)

{

if(button_state[i]&ST_UNPRESSURE)

{

//предотвратим обращение к кнопке из таймера во время выполнения обработчика

SetButtonState(i,ST_LOCKED);

str_lcd(str1[i]);

ResetButtonState(i,ST_UNPRESSURE);

SetButtonState(i,ST_PRESSURE);

ResetButtonState(i,ST_LOCKED);

}

}

_delay_ms(50);

}

}